POŽÁRNÍ  ŘÁD

Příloha č.1 k PROVOZNÍMU ŘÁDU administrativní budovy T-SRING a.s.

I.

Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti.

Administrativní budova T-STRING Pardubice a.s. se nachází na Masarykově nám. 1484 v Pardubicích. Jedná se o budovu o 9 nadzemních podlažích celkové výšky cca 35m. Budova s nehořlavými konstrukcemi má 2 únikové východy. Požární nebezpečí při provozování administrativní činnosti v budově spočívá v nedodržení návodu výrobce při provozování a obsluze elektrických spotřebičů a nedovoleném odhození nedopalku z cigaret mimo určené nádoby. Dalším rizikem je nedodržení příkazu, že únikové cesty z budovy musí zůstat trvale volné.

II.

Požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření.

Nebytové prostory kanceláří jsou vybaveny kancelářským nábytkem a výpočetní technikou. V knihařství je skladován xerografický papír, kartónový papír a líh v přepravním obalu.

III.

Nejvýše přípustné množství látek v místě provozované činnosti.

Maximální množství skladovaného papíru v knihařství je 400 kg a 2 litry lihu v přepravním obalu.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem.

K zabezpečení bezpečného provozu v administrativní budově je nutno dodržet následující opatření :

- Trvale udržovat volné únikové cesty a schodiště.

- Seznámit se ze způsobem evakuace – evakuační plán.

- Seznámit se s Požárně poplachovou směrnicí a znát způsob vyhlášení požárního poplachu.

- Při používání elektrických spotřebičů na základě povolení správy budov dodržovat pokyny výrobce pro provoz a obsluhu těchto spotřebičů.

- Používat jen nepoškozené a schválené prodlužovací kabely.

- Zákaz provádět jakýkoliv zásah do elektrických rozvodů. Elektrická instalace musí být provedena podle platných norem ČSN a trvale udržována v řádném stavu.

- Seznámit se s rozmístěním přenosných hasících přístrojů a způsobem jejich používání.

- Před odchodem z pracoviště vypnout elektrické spotřebiče vytažením připojovacích kabelů ze sítě, zhasnout světla, zavřít dveře a okna (požární uzávěry).

- Zákaz odhazování nedopalku z cigaret do košů. Otevřený oheň (zapalovače, zápalky) lze použít jen bez přítomnosti hořlavých látek.

- V případě provádění svářečských prací, např. opravě topení je nutno vystavit „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“ k provádění těchto prací a stanovit podmínky bezpečné práce.

V.

Vymezení oprávnění a povinnosti osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti.

Zaměstnanci a podnikající fyzické osoby zodpovídají za dodržování výše uvedených opatření a uzavření kanceláří po skončení činnosti.

Při vzniku požáru musí zaměstnanec okamžitě zahájit hasební práce pomocí přenosných hasících přístrojů. Pokud nemůže požár sám uhasit, musí ohlásit požár na ohlašovnu požáru. Způsob a vyhlášení požárního poplachu je uvedeno v požárně poplachové směrnici.

VI.

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest.

Pohyb osob po budově je stanoven v Provozním řádu. Únikové cesty uvnitř požárního úseku musí zůstat trvale volné až na volné prostranství před budovou.

Ing. Karel Velechovský, Ph.D, MBA

předseda představenstva T-STRING Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne 16.5.2012